Утверждена Решение Совета

Троицкого сельского поселения

от____марта 2023 года. №

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Троицкого

сельского поселения на 2023-2027 годы

(актуализируемый период февраль 2024г.  по 01 января 2025 гг.)

с.Троицк 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Часть 1. Программный документ

Раздел 1.1. Паспорт программы

Раздел 1.2. Краткая характеристика Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Раздел 1.3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.3.1. Электроснабжение

1.3.2. Теплоснабжение

1.3.3. Холодное водоснабжение

1.3.4. Водоотведение

1.3.5. Газоснабжение

1.3.6. Обустройство площадок для сбора и временного хранения ТКО

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры      1.4.1.Надежность

1.4.2.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 1.4.3.Доступность оказываемых услуг для потребителей

1.4.4.Эффективность деятельности предприятий

1.4.5.Обеспечение экологических требований

Раздел 1.5. План развития Троицкого сельского поселения на период действия генерального плана.

Раздел 1.6. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Раздел 1.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1.7.1. Источники инвестиций

1.7.2. Расчет критериев доступности

Раздел 1.8. Управление Программой

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктур

2.1.1. Электроснабжение

2.1.2. Водоснабжение

2.1.3. Водоотведение

2.1.4. Обустройство площадок для сбора и складирования ТКО

2.1.5. Газификация

Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

2.2.1. Целевые показатели системы электроснабжения

2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

2.2.4. Целевые показатели системы  сбора и временного хранения ТКО

Раздел 2.3. Общие мероприятия Программы по энергосбережению

Раздел 2.4. Организация реализации инвестиционных проектов

Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения  на период 2023 - 2027 г.г.» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ), приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «Методические рекомендации разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», положением Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также обустройство площадок для сбора и временного хранения ТКО, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества и доступности услуг.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа направлена на решение следующих основных вопросов:

-  регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях строительства и модернизации систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбора  ТКО  Троицкого сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области. В настоящей Программе используются следующие основные понятия и термины:

1) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий Троицкого сельского поселения;

2) объекты, используемые для обустройства площадок для сбора ТКО, - объекты, непосредственно используемые для обустройства площадок для сбора  ТКО;

3) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло -, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обустройство площадок для сбора ТКО, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для обустройства площадок для сбора ТКО  (далее также - производственная программа);

4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

5) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

6) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в тепло -, электро-, водоснабжении, водоотведении, . В связи с модернизацией оборудования будет повышена надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования.

Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Троицком сельском поселении,  а также даны основополагающие положения Программы.

Раздел 1.1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельского поселения на 2023-2027 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих - принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - ФЗ – 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «Методические рекомендации разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - - долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 6. - положением Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502. - - концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2022 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; - Распоряжение Правительства Омской области от 13 апреля 2006 года N 55-рп "О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области" |
| Разработчик программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Троицкого сельского поселения; |
| Контроль за реализацией программы | Глава Троицкого сельского поселения |
| Цель программы | - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - комплексная модернизация и реконструкция существующей инженерной системы сельского поселения; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения. - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; - улучшение экологической ситуации на территории Троицкого сельского поселения. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - повышение качества предоставляемых услуг ЖКУ. - снижение потребление энергетических ресурсов. - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. - повышение уровня газификации населённых пунктов Троицкого сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2023 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - ремонт, модернизация и техническое перевооружение котельных; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы; - перевод котельных сельского поселения на природный газ. 2. В сфере водоснабжения: - разработка проекта по строительству и строительство центрального водопровода; - благоустройство санитарной зоны водозабора; - установка приборов учета воды 3. В сфере водоотведения: - строительство систем канализации; - строительство канализационно - насосного оборудования; 4. Газификация сельского поселения: Повышение уровня газификации населённых пунктов Троицкого сельского поселения с.Троицк и д.Ермолино - перевод котельной на природный газ СОШ с. Троицк. 5. Обустройство площадок для сбора ТКО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение несанкционированных бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора, на площадках ТКО. |

- 1.2. Характеристика Троицкого

- сельского поселения

1.Экономико-географическое положение  сельского поселения и его роль в        системе расселения В современных границах территория  Троицкого сельского поселения занимает площадь 28016 га из них: 16469 га сельскохозяйственные угодия Поселение расположено в южной части Тюкалинского района. Территория граничит с Никольским сельским поселением на юго-востоке, на  юго-западе с Валуевским сельским поселением,  северо- западе  с Красноусовским сельским поселением, севере  Октябрьским   сельским поселением , востоке  Малиновским   сельским поселением.

Отличительной чертой географического положения сельского поселения –это расположение его в северной  лесостепной  зоне на лугово - чернозёмных почвах . На территории нашего поселения находятся крупные озёра «Лобаново», «Сладкое»», «Серьгинское»  «Андроновское Жилое». Большая часть территории поселения отмечается плоским рельефом с колковыми западинами, не редко занятыми болотами, их насчитывается множество и занимают большую площадь. Земельные участки  с лугово - чернозёмными почвами имеют площадь от 20 до 60 га пашни.

На территории  Троицкого  сельского поселения расположено 5 населённых пункта с.Троицк – 455 чел. , д. Ермолино – 29 чел., д. Орлово-Кукушкино – 75 чел.   д. Сергеевка – 42 , д. Чайкино – 3 чел. всего в Троицком сельском поселении проживают 604 человека.  протяжённость между населёнными пунктами колеблется от 6 до 12 км их связывает дорога с твёрдым покрытием и  грунтовая дорога. Центральная усадьба с.Троицк находится в 21 км от районного центра г. Тюкалинска и в 121 км от областного центра г.Омска Через территорию поселения проходит автомагистраль федерального значения, в 90 км от центральной усадьбы с.Троицк проходит железная дорога (ст. Называевская),  что способствует экономическим связям с другими районами Омской области и регионами страны. Троицкое сельское поселение расположено в умеренном климатическом поясе, формирование климата происходит под воздействием суши, которая интенсивно прогревается летом и быстро охлаждается зимой. Холодный воздух с Северного ледовитого океана, а тёплый из Казахстана, средняя температура зимой – 20 градусов и +18, 20 градусов летом. Самая минимальная температура была   -47 градусов, а максимальная +42 градуса. Количество осадков 300-350 миллиметров. На территории сельского поселения  полезные ископаемые в виде торфа, сапропель, глина. Растительный и животный мир разнообразен: много лесов - преобладает берёза и осина. Травянистая растительность - луговая. Животный мир это лось, косуля, заяц, лисица, встречаются волки, енотовидные собаки.  Главная отрасль в экономике сельского поселения  - это сельскохозяйственное производство. Цель политики органов местного самоуправления содействие в его развитии, повышение его эффективности, повышение уровня жизни населения в сельском поселении.

Производственную сферу поселения составляют:

-   9 КФХ, 5 ИП, ЛПХ,

В сфере животноводства производственной деятельностью занимаются (01.01.2023г) :

- КФХ   (814 КРС,   в том числе 339 коров)    ЛПХ (    730 КРС , 312 коров)

- ЛПХ  -КРС -730 гол., в.т.ч. коров- 312, овцы и козы 750, свиньи -49,  лошади- 210 , птица 850 . как видно из цифр на 01 января 2023 года на одного жителя поселения приходится 2 головы крс, и почти 1,5 коровы приходится на 1 хозяйство, так же львиная доля по производству продукции животноводства приходится на ЛПХ.  Из года в год на протяжении 3-х последних лет наблюдается положительная динамика в развитии личных хозяйств.

Из вышеприведённых цифр отчетливо наблюдается рост производства продукции животноводства в ЛПХ. Только поголовье КРС в которых составляет 70 % от общего поголовья  КРС по поселению.

Поголовье коров за 3 года выросло на 9%, Лошадей более чем в 2 раза, Количество овец  осталось  на одном уровне, свиней снизилось на 30%,

Закуп молока осуществляют 3 организации:

МСК «Тюкалинский»

ООО «Тюкалинское молоко»

ООО «Колос»         -

Однозначно стимулирующим фактором  развития  молочного животноводства являются  районные и областные дотации и субсидии.    За  2022 год  сдатчиками получено 1425000 рублей областной субсидии, , с учётом дотаций сельчанами за сданное молоко получено в пределах 10,0 млн.рублей, это в 2 раза превышает уровень 2013 года.   По мясу – 3  года без изменений, причина в  перепрофилировании животноводства  на производство молока .  тем не менее соглашение с МР  по производству мяса выполняется  и на протяжении 3-х лет этот показатель составляет 75-77 тонн. Общая численность ЛПХ за год сократилась на 7 хозяйства и составила 219 хозяйств. (135 хозяйств имеют домашних животных)

Переходя к следующей отрасли,  растениеводству, в первую очередь следует остановиться на том, что на протяжении 3-х  последних лет определился стабильный состав товаропроизводителей  занимающихся  производством  зерна.

Зерновые убраны  со всей площади, несмотря на сложный для хлеборобов год получена урожайность – по 14  ц/га (для сравнения в 2016 г. урожайность составила 14,1 ц/га.) И в перспективе, несмотря на рост цен  на ГСМ, товаропроизводители не намерены  сокращать  клин зерновых культур. Сеном обеспечены все селяне, небольшие излишки в ЛПХ - проданы.  Население обеспечено зернофуражом  (получено за земельные. паи, куплено у своих товаропроизводителей, завезено из-за пределов поселения).  Если останавливаться на энерговооружённости , то следует отметить , что ЛПХ в по этому показателю имеют высокий результат, из 78 тракторов имеющихся в поселении – 66 находятся в ЛПХ ,  половина из них МТЗ-80,  селяне имеют полный набор необходимых С/Х машин. Каждый трактор в ЛПХ имеет сенокосилку, грабли, имеется более 20 сеноподборщиков, в том числе  15 рулонных прессов, 23 трактора оборудованы фронтальными погрузчиками.  Из 14 комбайнов – 11 в ЛПХ, Проблема   в том , что возраст тракторов и остальных с/х машин старше 10 лет, то есть они требуют дополнительных затрат на ремонт. Из 17 грузовых автомобилей – 16 принадлежат частнику, произошла смена парка, на смену Газ-53 в село пришли Камазы, Китайские ХОВО. Основной задачей в развитии сельскохозяйственного производства администрация сельского поселения считает – поддержку и развитие малых форм хозяйствования, для чего создаются условия для их деятельности (кредиты, ветеринарное обслуживание, организация сбыта продукции, заключение договоров аренды земли под пастбище и сенокошение)  Давая общую характеристику демографической ситуации  за прошлые годы и на перспективу следует в первую очередь остановиться   на  том , что     проблемным был и остаётся демографический вопрос всех сельских поселений.

Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01.2023 года составила 604 человека: из них мужчины 280, женщины- 324, трудоспособного возраста – 384 человек, старше трудоспособного – 105 человек,  детей до 16 лет  -115, из них дошкольного возраста 28.  за несколько последних  лет наблюдается отрицательный  баланс(-85),, средний возраст работоспособного населения  далеко за 40. Численность экономически активного населения – 263 человека. Численность занятых в экономике  218 человек, то примерно половина  находящихся в трудоспособном возрасте. Так же остаётся низким показатель занятых в сельском хозяйстве- 35 человек на 01.01.2023 г.,    8 % или 18 человек от занятых в экономике составляют вахтовики.  Благодаря занятости определённой части населения в личных подсобных хозяйствах   и привлечению к этому физических лиц,  на учёте в службе занятости  на сегодняшний день  состоит 8 жителей сельского поселения, и уровень официальной безработицы составляет 3,8 %., при  уровне общей безработицы  16,7 %., что касается уровня безработицы то на протяжении 3-х последних лет нет увеличения данного показателя и число зарегистрированных в службе занятости составляет  8-10 человек. Основными работодателями в сельском поселении являются КФХ и бюджетные организации. Это предприятие и организации сотрудничают с государственным учреждением Омской области "Центр занятости населения Тюкалинского района"  в части организации общественных работ, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организации профессионального обучения,

По прежнему в недостаточном объёме решаются  вопросы создания рабочих мест на селе, усугубляется положение "малых деревень", где нет вообще рабочих мест за исключением сезонной подработки у физических лиц. Администрация сельского поселения сотрудничает с государственным учреждением «Центр занятости населения Тюкалинского района» в части организации общественных работ, временного трудоустройства граждан, организации профессионального обучения. Культурно бытовое обслуживание:       Деятельность учреждений культуры поселения в прошедшем году осуществлялась  в соответствии с основными  целями, задачами, определенными Концепцией регионального приоритетного проекта «Культура Омской области», в тесном контакте с отделом культуры Тюкалинского МР.  Определяющим стало повышение роли учреждений культуры в социально-экономической жизни сельского поселения, сохранение и возрождение культурно-исторических традиций, повышение качества и доступности культурной услуги, расширение возможностей для творческого самовыражения. В сеть учреждений культуры входит 2 единицы:       Троицкий СДК, и  Троицкая библиотека,  к очень большому сожалению   с  2010 года был закрыт Орлово-Кукушкинский клуб. Одним из критериев положительной оценки эффективности работы учреждений культуры является количество посещаемости учреждений населением Регулярно проводились и проводятся  культурно - досуговые мероприятия, работники культуры регулярно готовят мероприятия  ко всем праздникам и торжествам. Регулярно участвуют в районных смотрах и конкурсах. Участие именно в этих конкурсах, именно сцена  Троицкого Дома культуры и Троицкой школы  стали трамплином  для призёра и победителя областных конкурсов  ученицы Троицкой СОШ  Баракаевой Самиры, Парыгина Сергея.

Теплоснабжение;   На территории  Троицкого сельского поселения имеется котельная, которая обслуживает учреждения образования (средняя школа, , детское дошкольное учреждение) и Дом Культуры. В котельной установлены два котла; КВЖ-03 и  КВSТНVЕР-06. Ёмкость на воду 6 м 3, два сетевых насоса К-60-80, два электронасоса на  подкачку воды  в систему отопления, два вентилятора на поддув в котле. Подача тепла к объектам осуществляется по двухтрубной системе протяжённостью 0,144 км. От котельной до теплоразводящего узла: труба диаметром 100, протяжённость 45 м, год постройки 2001 год. От теплоразводящего узла до школы диаметр 100 протяжённость 6 метров, год постройки 2001. От теплоразводящего узла до ДК диаметром 100 протяжённость 93 метров, год постройки 2001 Котельная числится на балансе в Комитете по образованию Тюкалинского муниципального района.

Подключённые объекты к теплоснабжению: Троицкая СОШ с дошкольным учреждением - отапливаемая площадь 2375,00 м, количество тепла на отопление помещения в сутки 483,67 г/калл Дом Культуры – отапливаемая площадь 367,8 кв.м количество тепла на отопление помещения в сутки 97 Г/калл .

Обеспечение пожарной безопасности

Согласно норм пожарной безопасности, имеются огнетушители,  пожарный щит, инвентарь, песок, в электрощиты вмонтирована защита от аварийных отключений электричества. В котельной имеется  месячный резерв угля. Резервное топливо дрова. В  2023 году планируется переоборудование котельной на газовое топливо и дальнейшее  газифицирование населённых пунктов, что потребует новые схемы теплоснабжение объектов. Минимизация затрат на теплоснабжение объектов - это капитальный ремонт системы отопления в  СОШ и дошкольном учреждении.

Газоснабжение;      газ природный и  привозной, в баллонах- пользователи газа: природный 27 домовладений в с.Троицк и 2 домовладения в д.Ермолино( на 01.02.2023г.) обслуживает ОмскГазСтройэксплуатация  и 180  дворов привозного  в пяти  населённых пунктах сельского поселения обслуживает организация Тюкалинское МУ ОАО «Омскоблгаз».

Электроснабжение;   осуществляется  РЭС АК «Омскэнерго»

Телефонная связь;   число телефонных станций 1, ёмкость телефонной станции 100 телефонных номеров, число телефонных аппаратов сети общего пользования  58 единиц.

Транспорт:   число маршрутов автобусов общего пользования 1 обслуживается маршрут Тюкалинск - Никольское ежедневно расстояние до районного центра 21 км..

Обеспечение пожарной безопасности;  Для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, распоряжением Главы сельского поселения создана ДПД в составе 5 человек.

- В селе Троицк расположено подразделение БУ УППС Омской области пост  «Троицк», имеется пожарный автомобиль Зил -131. личный состав – 5 человек.

Раздел 1.3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства го Троицкого сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

1.3.1.Теплоснабжение

В настоящее время единой теплоснабжающей организации в Троицком сельском поселении нет.

Теплоснабжение (отопление и водоснабжение) Троицкого  сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке индивидуально от печей работающих на твердом топливе и дровах, в других населенных пунктах Троицкого сельского поселения  от печей  на твердом топливе и дровах,  водоснабжение - от глубинных артезианских скважин по существующему водопроводу и шахтных колодцев;

- объекты бюджетной и социальной сферы  сельского поселения отапливаются от котельных  представленных в таблице № 1 на твердом  топливе  и дровах мощностью 0,58 Гкал/час.

Таблица №1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Марка котла, установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкое сельское поселение | Администрация сельского поселения | Бытовая печь 0,03 Газовый котел . Газовик 30. 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 2 | Троицкое сельское поселение | Пост «Троицк» БУ УППС Омской области | Бытовая печь 0,03 Газовый котел . Очаг 30. 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 3 | Троицкое сельское поселение | котельная СОШ с. Троицк | КВЖ – 0,3 (2 шт.) 0,52 | 0,144 |
| 4 | Троицкое сельское поселение | котельная ФАП с. Троицк | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |

Теплоснабжение  застройки и производственных предприятий Троицкого сельского поселения осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование, модернизация  угольных и дровяных  котельных на природный газ.

В сельском поселении Троицкое  находится 4 источника теплоснабжения. Котельная Троицкой СОШ  работает на каменном угле, Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 0,150 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей около 67 %, тепло магистрали пролегают надземно.. В качестве теплоносителя для систем отопления,  производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 95-70оС.

Выработкой тепловой энергии и предоставлением услуг по отоплению  в Троицком  сельском поселении занимаются 2 организации:  БУ «ЦФИХО в СО» и Администрация Троицкого с.п.. При этом 100 % всех услуг по теплоснабжению предоставляет организациям бюджетной сферы. Общая установленная мощность котельных составляет 0,58 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,43 Гкал/час. Загрузка котельных – 74 %. Полезный отпуск теплоэнергии составляет 2414,9 Гкал в год.

Транспортировка тепловой энергии к потребителям осуществляется  по разветвленным сетям технологических трубопроводов.  Более 20 % существующих сетей нуждаются в капитальном ремонте и замене по причине физического износа, составляющего в среднем около 71%. Имеются участки теплотрасс с износом до 100%. Большинство тепловых сетей разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к  потерям тепловой и электрической энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения  потребителей. Тепловая изоляция трубопроводов. как правило  не соответствует нормативным требованиям (присыпана перегноем и глиной), находится в неудовлетворительном состоянии, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 15 % сверх расчетных потерь.

1.3.2. Холодное водоснабжение

Поставщиком услуги холодного водоснабжения в Троицком сельском поселении  является  Администрация Троицкого сельского поселения.

Водоснабжение для хозяйственных целей населения Троицкого сельского поселения осуществляется из  шахтных  колодцев  глубиной 6, 9 и  12 метров и колодцев и скважин частных домовладений. Водой из скважин и шахтных колодцев осуществляется водоснабжение населения с. Троицк. Численность населенного пункта с. Троицк 455  человек. Качество воды из скважин и шахтных колодцев   контролируется. Для удовлетворения потребности населения в воде питьевого назначения предприятие МП «Коммунальник» 1 раз в неделю по графику спецавтотранспортом завозит воду из локальных пунктов очистки воды из города Тюкалинска.

Водоснабжение других населенных пунктов Троицкого сельского поселения осуществляются частными колодцами и скважинами глубиной 10 – 20 метров.

Практически население Троицкого сельского поселения пользуется водой из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.  доля  проб колодезной  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям  около  5-10 %

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения Троицкого сельского поселения следует отнести:

1. Отсутствие  сооружений водоподготовки, которые  обеспечивали бы постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований санитарных норм.

Проблемными характеристиками водозаборов являются:

- отсутствие водоочистных сооружений  высокий износ шахтных колодцев;

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

Мероприятия на системе водоснабжения поселения предусматривают строительство станции по обеззараживанию в с Троицк,  реконструкция технологического оборудования систем водоснабжения.  Основным потребителем холодного водоснабжения является население – 80 %, прочие потребители составляют 5 % воды, бюджетные организации – 15 %.

1.3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

. Существующая система канализации в населенных пунктах Троицкого  сельского поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов спец. техникой на рельеф,  планируется  предусмотреть на перспективу строительство раздельной самотечной канализации, при которой хозяйственно-бытовые, производственные  и  коммунальные стоки будут собираться и отводятся на котлованы испарители или на рельеф.

1.3.4. Газификация

В Троицком  сельском поселении, в с.Троицк и Д.Ермолино в 2022 году часть домовладений подключена к природному газу, в других населенных пунктах  природного газа нет . Построен  до 2022 года газопровод до населенных пунктов с. Троицк, д. Ермолино  протяженностью 21 км на реализацию этого проекта использованы денежные средства госпрограммы.  До 2022 года построены внутри поселковых газопроводов в населенных пунктах с. Троицк, д. Ермолино  протяженностью 4,6 км.  В планах до 2024 года перевод котельных на природный газ СОШ в с. Троицк на реализацию этого проекта также необходимы денежные средства. Мероприятия по газификации предусматривают разработку необходимых проектов по газификации, а также газификацию населенных пунктов и строительство газопроводов.

1.3.5. Обустройство площадок для сбора  отходов ТКО

Сбор твердых бытовых отходов планируется осуществлять в контейнеры и емкости накопители ТКО размещенные в установленных местах, согласно утвержденных схем размещения площадок для сбора  ТКО. Запрещается сброс в контейнеры и емкости накопители ТКО трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых коммунальных  отходов планируется осуществлять на договорной основе с региональным оператором.

Все органические  отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат сбору на площадке для  хранения органических отходов  находящейся в с.Троицк.

Площадка для сбора и  хранения составляет 20,0 тыс.кв.м. в т.ч. площадка для  складирования 17,9 тыс.кв.м. Годовая удельная норма накопления ТКО 0,125 м3/чел., количество обслуживаемого населения в год 0,600 тыс. чел.  Площадка для сбора отходов  организована на  землях  сельского поселения  на расстоянии 800 метров от населенного пункта. Сбор и складирование   отходов на территории Троицкого сельского поселения  организовывается Администрацией Троицкого сельского поселения вывоз региональным оператором. В сельских населенных пунктах пищевые отходы, как правило, утилизируются в подсобном хозяйстве местных жителей, и поэтому специальные контейнеры для пищевых отходов в селах не требуются. Контейнеры с другими (непищевыми) отходами могут вывозиться на площадку 1-2 раза в неделю, по мере наполнения, так как при отсутствии быстроразлагающихся пищевых отходов другие отходы не представляют эпидемиологической опасности.

1.3.6. Электроснабжение и энергосбережение

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение на территории Омской области на 2016-2021 годы» в Троицком сельском поселении за 2022 год обследованы  объекты социальной сферы и установлено, что необходима установка узлов учета тепловой энергии, идет поэтапная установка энергосберегающих светильников на  объектах социальной сферы, необходима установка узлов учета холодного водоснабжения на объекты социальной сферы и многоквартирный жилой фонд.  До конца 2023 года и начало 2024 года планируется провести энерго аудит на объектах социальной сферы и объектах жизнеобеспечения Троицкого сельского поселения. Трансформаторные подстанции и электрические линии на балансе ЖКХ и сельского поселения отсутствуют.

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей реализованных мероприятий Программы представлена в таблице № 3

Динамика целевых показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы

Таблица 3

| Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия Программы | Ед. измер. | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 -2029 год |
| - доля модернизированных инженерных сетей объектов коммунальной инфраструктуры (% от протяженности сетей, нуждающихся в замене) | % |  |  |  | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| - доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |  |  | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| - уровень благоустройства жилищного фонда, оборудованного | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом и канализацией |  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| центральным отоплением |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| газом |  |  |  |  | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Кроме того развитие системы коммунальной инфраструктуры будет характеризоваться  показателями реализации проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые должны обеспечивать следующие параметры:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и обустройство площадок для сбора и временного хранения отходов ТКО;

- сбалансированность систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и обустройство площадок для сбора и временного хранения отходов ТКО;

- доступность услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и обустройство площадок для сбора и временного хранения отходов ТКО;

- эффективность деятельности ОКК;

- обеспечение экологических требований.

1.4.1. Надежность

Коэффициент аварийности: отношение количества аварий к общей протяженности сетей.

Среднее время ликвидации одной аварии, измеряемое в сутках.

Показатели движения основных фондов (ОФ) по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз  100%;

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб=  100%;

- коэффициент выбытия Кв=  100%.

Объем ресурса: выработка, собственные нужды, потери, полезный отпуск.

Отобразить динамику объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

    - Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей: отношение фактической производительности используемого оборудования к установленной производительности.

Обеспеченность приборами учета: процентное соотношение объема услуг, реализуемых по приборам учета к общему объему реализации.

1.4.3. Доступность оказываемых услуг для потребителей

Физическая доступность.

Уровень благоустройства определяется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда муниципального образования и рассчитывается по формуле:

где:

L(i)y – уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой, %;

S(i)об - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, для предоставления i-ой услуги, тыс. кв. метров;

Sвсего - общая площадь жилищного фонда городского округа, тыс. кв. метров;

i - коммунальная услуга.

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге.

Расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и рассчитывается по формуле:

где:

- коэффициент обеспечения текущей потребности в i – ой услуге, %;

- прогнозный объем реализации i- ой услуги, предусмотренный в производственной программе, ед. изм. услуги;

- средний норматив потребления i- ой услуги на 1 чел.

- общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i – ой услуги, чел.

Экономическая доступность.

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предоставленные абонентам:

где

- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, дней;

- объем дебиторской задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

- прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.

Коэффициент соответствия установленных тарифов производственным затратам: процентное отношение установленного тарифа к тарифу, уровень которого обеспечивает полное возмещение затрат (себестоимость с минимальной рентабельностью 3-5%).

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: процентное отношение расходов на коммунальные услуги к совокупному доходу семьи в муниципальном образовании.

1.4.4. Эффективность деятельности предприятия

Рентабельность: отношение полученной прибыли к полной производственной себестоимости.

Энергоемкость: средний расход электроэнергии на производство ресурса (отношение общего расхода электроэнергии к полезному отпуску).

Уровень сбора платежей: отношение объема собранных средств к объему начисленных средств.

1.4.5. Обеспечение экологических требований

Соответствие нормам СанПиНа.

Степень превышения ПДК.

Количество претензий по качеству услуги со стороны надзорных органов.

Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям.

Ниже, в таблице № 4 приведен перечень целевых индикаторов, рекомендуемых при формировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В гр. 2 приведены нормативы-показатели для каждого индикатора. Конкретные показатели целевых индикаторов уточняются для каждой инвестиционной программы в зависимости от намечаемых мероприятий. В гр. 4 даны значения нормативов-индикаторов (по разработкам Института экономики ЖКХ, М., 2003 г.), достижение или приближение к которым должно стать основной задачей при планировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Количественные показатели нормативов-индикаторов

Таблица 4

| Целевые показатели | Нормативы- индикаторы | Ед. изм | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.2 -0.3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8-12 |
|  | 1.5.Полезный отпуск | т.м3 | 2,0 -3,0 |
| 2. Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 40-60 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 70 |
| 3. Доступность | 3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда | % | 30 |
|  | 3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 85-90 |
|  | 3.2.Экономическая доступность | % | 100 |
|  | 3.2.1.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | 90-140 |
|  | 3.2.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
|  | 3.2.3.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 2.0-5.2 |
|  | 3.2.4.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 4-10 |
|  | 3.2.5.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 2-6 |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 96,0-99,0 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для обустройства площадок сбора и временного хранения ТКО) | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 (0.32-0.47) |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
|  | 5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов | % | 1,4 |
|  | 5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | % | 0,0 |

Раздел 1.5. План развития Троицкого сельского поселения на период действия генерального плана.

Главной целью настоящей Программы является: территориально-пространственная организация территории муниципального образования Троицкое сельское поселение Тюкалинского муниципального  района Омской области - методом территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития  поселения, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основными целями развития Троицкого сельского поселения  являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

- реализация региональных проектов в рамках федеральных программ "Доступное  и комфортное жилье - гражданам России",  областная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Омской области", "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Омской  области, в сфере ипотечного жилищного кредитования", национального проекта "Развитие АПК" в соответствии с законом "О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области";

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-	обеспечения устойчивого развития;

-	повышения качества среды проживания;

-	развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-	обеспечения учета интересов Омской области, Тюкалинского муниципального  района,   Троицкого сельского поселения, интересов жителей населенных пунктов и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения достигается решением следующих задач:

-	проведение комплексной оценки климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических и этно-культурных условий с учетом местоположения сельского поселения в структуре Тюкалинского муниципального района;

-	разработка функционального зонирования территории поселения с установлением ограничений на их использование в градостроительной деятельности;

-	выработка предложений по совершенствованию системы расселения, развитию сельских населенных пунктов во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Тюкалинского муниципального района;

-	развитие объектов организации сбора и вывоза (переработки и утилизации) промышленных и бытовых отходов;

-	разработка предложений по установлению границ населенных пунктов Троицкого сельского поселения, объектов особого регулирования, в том числе зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий;

-	определению территорий для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, а также территорий под организацию мест отдыха и лечения населения;

-	выработка предложений по формированию зон активного экономического развития с указанием перспектив их использования;

-	формирование территориально-хозяйственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории поселения;

-	обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

-	повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

-	развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров - полюсов роста территории;

-	экологического и экономичного использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан;

-	внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

-	изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования;

-	выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы "Доступное жилье" путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

-	осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

-	достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития Троицкого сельского поселения  путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования Троицкое сельское поселение Тюкалинского муниципального  района Омской области для:

1.	Планирования территории сельского поселения с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально обеспеченной среды обитания.

2.	Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

3.	Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

-	обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта "Доступное жилье";

-	формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании полюсов роста территории;

-	 рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

-	охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного "загрязнения");

-	сохранение и регенерация памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

-	комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

-	социально-экономическое развитие поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Проектные решения Программы Троицкого сельского поселения направлены на:

-	 устойчивое развитие территории  поселения, структур населенных пунктов с учетом особенностей систем расселения Тюкалинского района, формирования системы расселения на территории Омской области;

- активное развитие территории поселения на основе развития процессов субурбанизации на основе расселения на территориях, расположенных вдоль основных осей развития (гидрографической и транспортной), за счет малоэтажного жилищного строительства);

- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала поселений, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Омской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

Раздел 1.6. Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей Программы

Период действия настоящей Программы 5 лет: с 2023 г. по 2027 г.

Программой предусмотрены мероприятия в теплоснабжении электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, обустройство площадок для сбора  ТКО.

Основные параметры мероприятий Программы

Таблица 5

| Наименование отрасли, в которой реализуется программное мероприятие | Теплоснабжение | Электроснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Обустройство площадок для сбора отходов ТКО; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | Повышение качества услуг, снижение тепловых потерь и аварийности в сетях | Повышение надежности и качества электроснабжения | Повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований | Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований | Соблюдение экологических требований |
| Технические параметры | Модернизация технологического оборудования, замена тепловых сетей | Модернизация электрооборудования - замена силовых трансформаторов, строительство уличного освещения | Модернизация технологического оборудования систем водоснабжения | Модернизация строительство канализационных систем | Благоустройство площадок |
| Ожидаемые эффекты | Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества теплоснабжения | Повышение энергоэффективности, снижение износа ОФ, улучшение качества электро- снабжения | Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения | Улучшение экологической ситуации, повышение эффективности деятельности ОКК | Улучшение экологической ситуации |
| Сроки получения эффектов | 2023 - 2024 | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 | 2027- 2028 | 2023 - 2028 |
| Срок окупаемости | 3 – 5 лет | 3 – 5 лет | 3 – 5 лет | 3 – 5 лет |  |

Раздел 1.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Реализация Программы предусматривается за счет   бюджетов различных уровней  и других внебюджетных средств.

Объем финансирования Программы составляет  26600,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий предусматривает привлечение  максимального количества участников. Тарифная политика будет разрабатываться, по согласованию с Администрацией Тюкалинского муниципального района.

Общий объем финансирования  26600,0 тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации:

Таблица 6

| По источникам финансирования | 2023год | 2014 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджетов различных уровней и внебюджетных средств | 22060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1340,0 | 26600,0 |
| ИТОГО: | 22060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1340,0 | 26600,0 |

1.7.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-   уровень благоустройства жилищного фонда – 50 %;

-   коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%;

-   доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22,0 %;

-   уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 96,0-99.0%.

Приведенные данные свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.

1.7.2.Показатели доступности коммунальных услуг для населения

| - № пп | - Наименование критерия доступности | - 2023 год |  | - 2024 год |  | - 2025 год |  | - 2026 год |  | - 2027-2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| - 1 | - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный | - Не более 22,0 | - доступный |
| - 2 | - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | - Не более 15,1 | - доступный | - Не более 15,1 | - доступный | - Не более 15,1 | - доступный | - Не более 15,1 | - доступный | - Не более 15,1 | - доступный |
| - 3 | - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный | - Не ниже 85,0 | - доступный |
| - 4 | - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | - Не более 15,0 | - доступный | - Не более 15,0 | - доступный | - Не более 15,0 | - доступный | - Не более 15,0 | - доступный | - Не более 15,0 | - доступный |

Раздел 1.8. Управление  Программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением  Программы  осуществляет администрация Троицкого  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области.  В ходе реализации  Программы  отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета Троицкого  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области.  Администрация Троицкого  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области  ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации долгосрочной целевой  программы, согласно утвержденному порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых  Программ  Троицкого  сельского   поселения  Тюкалинского муниципального района Омской области. Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Тюкалинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области в период 01.07.2012-31.12.2022 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

- Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

- Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по пяти системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, обустройство площадок для сбора  ТКО. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

Система водоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Троицкого поселения:

- реконструкция  водозаборных сооружений в с. Троицк, ремонт шахтных колодцев  в населенных пунктах поселения.

-  строительство очистных сооружений и систем обеззараживания воды.

Генеральным планом предусмотрены  вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях отдельных  населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Согласно Федерального  закона  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Учитывая требования законодательства все водопроводы централизованной системы водоснабжения не должны быть построены под зданиями и сооружениями.

Система водоотведения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для  канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон обоих населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационную насосную станцию КНС. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий. Очищенные до 96 % стоки, как условно чистые воды возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию КНС,

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промзон. Применение современных водо сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Троицкого  сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Тюкалинского  района. Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и на территории сельского поселения. Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок, а также строительство уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения. Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных систем отопления.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных или индивидуально отапливаемых систем теплоснабжения

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе . Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат  переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенных пунктов  Троицкого сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к  отдельно стоящим котельным, общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам. Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые. Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми. Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий. Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ГГРП с подключением к одной из веток магистрального газопровода.

Обустройство площадок для сбора и временного хранения отходов ТКО;

- Площадки для сбора  отходов ТКО необходимо  проектировать в соответствии с требованиями санитарных норм, согласно  требованиям к устройству и содержанию площадок для сбора отходов ТКО.

- В период до 2025 г. запланировать проведение мероприятий по  оканавливанию, ограждению и проведение благоустройства на территории площадок для сбора органических отходов.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Омской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

- Таким образом, при полной стоимости мероприятий Программы в размере 26600,0 тыс. руб., на мероприятия по теплоснабжению предполагается затратить 1060,0 тыс. рублей (4,0 %), на электроснабжение предполагается затратить 200,0 тыс. рублей (0,7%), по водоснабжению и водоотведению 3140 ,0 тыс. рублей (12,5 %), по обустройству площадок   – 200,0 тыс. рублей (0,5 %), по газификации - 22000 тыс. рублей (82,7%).

- Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий рассчитывается при формировании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Мероприятия инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса, направленные на модернизацию, реконструкцию и новое строительство объектов муниципальной собственности, для выполнения полномочий органов местного самоуправления представлены в  (Приложении 1).

- Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся основные целевые показатели, которые рекомендуется использовать в инвестиционных программах. В ходе формирования инвестиционных программ целевые индикаторы, выполнение которых обусловливает достижение поставленных целей,  конкретизируются техническими заданиями, разрабатываемыми ….

- 2.2.1. Целевые показатели системы электроснабжения

- Инвестиционная программа по электроснабжению должна быть нацелена в первую очередь на выполнение требований действующего законодательства в сфере электроснабжения и повышения энергоэффективности деятельности предприятия. Целевыми показателями, отображающими достижение поставленных целей должны быть: надежность электроснабжения, сбалансированность производства, доступность ресурса для потребителя, а также эффективность деятельности.

- В таблице 8 приведены целевые показатели системы электроснабжения.

| - Целевые показатели | - Нормативы-индикаторы | - Ед. изм. | - Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8-12 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 80-90 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| - 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
|  | 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |

- 2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

- Перед инвестиционной  программой по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

- В таблице 9 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - Целевые показатели | - Нормативы-индикаторы | - Ед. изм. | - Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав./км | 0.1-0.2 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт. / км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8 - 12 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 85-90 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| - 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
|  | 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 0.35-0.5 |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст.нормы |

- 2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

- Целями инвестиционной программы по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.

- Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

- В таблице № 10 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - 1. Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 2. Эффективность деятельности | 2.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 2.2.Энергоемкость | кВт. ч/м3 | 0.32-0.45 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
|  | 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | % | 0.1 |

- 2.2.4. Целевые показатели временного хранения на  площадках для сбора и временного хранения отходов ТКО

- Инвестиционная программа по захоронению твердых бытовых отходов преследует одну основную цель: соблюдение экологических требований.

- Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

- В таблице № 11 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - 1. Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 2. Эффективность деятельности | 2.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 2.2.Энергоемкость | кВт. ч/м3 | 0.32-0.45 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
|  | 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | % | 0.1 |

- 2.2.5. Целевые показатели системы теплоснабжения

- Перед инвестиционной  программой по теплоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях и аварийности на тепловых сетях. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность.

- В таблице 12 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

| - Целевые показатели | - Нормативы-индикаторы | - Ед. изм. | - Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.2-0.3 |
|  | 1.4.Потери | % | 8 - 12 |
| 2.Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 80-90 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| - 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
|  | 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 |

- Раздел 2.3. Общие мероприятия  по энергосбережению

- В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Настоящей программой предусмотрено выполнение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности в трех направлениях: по теплоснабжению, по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. Эти мероприятия приведены в таблице № 13 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Мероприятия Программы по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности

| - Проект |  | - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Наименование |  | - Общая стоимость, тыс. руб. |  | - Ожидаемый эффект - энергосбережения от реализации |  |  |
| - По электроснабжению |  | Строительство и ремонт эл. линии уличного освещения |  | 200,0 |  | - Снижение непроизводительных потерь электричества, улучшение качества электроснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК |  |  |
| - По водоснабжению и водоотведению |  | Строительство водопроводных сетей |  | 1300,0 |  | - Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК. - Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, снижение потребления электроэнергии |  |  |
|  |  | Ремонт колодцев |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство системы очистки воды |  | 1740,0 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водоотводных каналов |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | - По газоснабжению и теплоснабжению |  | Разработка ПСД и установка модульной газовой котельной Ремонт существующей теплотрассы и системы отопления СОШ |  | 22000,0 760,0 |  | - Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии, улучшение качества услуг теплоснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК. - Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, снижение потребления электроэнергии |  |
|  |  |  | Устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзора Подключение к природному газу здания Администрации и пожарного депо |  | 100,0 200,0 |  |  |  |

- Раздел 2.4. Организация реализации инвестиционных программ

- Программой предусматривается формирование 4 инвестиционных программ выполнение мероприятий в рамках программы и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет осуществляться путем размещения муниципального заказа. Исполнители мероприятий Программы приведены в таблице № 14

| - Заказчик | - Отрасль | - Наименование мероприятий | - Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - Троицкое сельское поселение | - Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и газификация | Все мероприятия по отраслям | - Подрядные организации |
| - Троицкое сельское поселение | Теплоснабжение и газификация | Устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзора | - Ростехнадзор |

- Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

- Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсо-снабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 года № 708  «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378  «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», на основании Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области», утвержденного указом Губернатора Омской области от 28.05. 2003 года № 95 « Числовые значения показателей критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Таблица 15

| № п/п | Наименование муниципального образования | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкое сельское поселение | Не более 22,0 | Не более 15,1 | Не ниже 85,0 | Не более 15,0 |

- В таблице № 16 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

- Расчет критериев доступности коммунальных услуг

- Таблица 16

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |  |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |  |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц | руб. | 13195 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 |  |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (в месяц) | тыс.руб. | 94,1 | 101,4 | 107,8 | 116,9 | 121,1 |  |
| 1.3. | Численность населения | тыс.чел. | 0,604 | 0,608 | 0,615 | 0,625 | 0,630 |  |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 96 | 97 | 97,5 | 98,5 | 99 |  |
| 2.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс.руб. | 2458 | 2616 | 2814 | 3003 | 3909 |  |
| 2.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс.руб. | 2189,3 | 3180,3 | 3378,7 | 3618,6 | 3890,5 |  |
| 3. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 3.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед. | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.2. | Численность населения | чел. | 604 | 608 | 615 | 625 | 630 |  |
| 3.3. | Средний по коэффициент семейности | чел. | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |

- Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения инвестиционных программ в рамках Программы

- Выполнение запланированных мероприятий Программы окажет влияние на развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В связи с этим, эффективность реализации Программы выражается уровнем показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы. Ежегодно, плановые значения целевых показателей (таблица 17) будут сравниваться с фактическими значениями отчетного года и года предыдущего по следующей форме:

- АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Таблица 17

| - № п/п | - Наименование показателя | - Ед. - изм. | - Фактическое - значение предыдущего года | - Плановое - значение отчетного года* | - Фактическое - значение отчетного года | Отклонение (-/+ или %) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | гр.6 от гр.4 | гр.6 от гр.5 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Обобщающим показателем эффективности Программы является интегральная оценка, рассчитываемая бальным методом по итогам  исполнения Программы за отчетный год и в целом по завершении её реализации согласно следующим критериям:

Таблица 18

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах | Весовой коэффициент критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2. Уровень финансового обеспечения Программы | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного объема финансирования | свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | менее 20% | 0 |  |
| 4. Динамика целевых показателей (сумма баллов по целевым показателям) | Фактическое значение показателя возрастает по годам, фактическое значение превышает плановое. | 1 балл по целевому показателю, соответствующему варианту оценки | 1,5 |
|  | Фактическое значение показателя возрастает. | 0,8 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки |  |
|  | Фактическое значение показателя остается неизменным. | 0,3 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки |  |
|  | Фактическое значение показателя уменьшается. | 0 баллов по целевому показателю, соответствующему варианту оценки |  |
| 5. Динамика бюджетного, социального и экономического эффекта | Фактическое значение критерия соответствует или превышает плановое. | 3 балла по критерию, соответствующему варианту оценки | 1,5 |
|  | Фактическое значение критерия ниже планового | 0 баллов по критерию, соответствующему варианту оценки |  |

Интегральная оценка Программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. Для оценки эффективности Программы используется следующая шкала:                                                                                  Таблица 19

| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | эффективная |
| 50 > F > = 30 | низко эффективная |
| 30 > F >= 0 | неэффективная |

Анализ значений целевых показателей Программы и оценка её эффективности позволят вносить необходимые корректировки, направленные на повышение эффективности принимаемых мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, определять перечень программных мероприятий, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределять бюджетные средства с учетом хода реализации Программы. Эффективность Программы рассматривается как результативность  мероприятия, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата. Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект. Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п. Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений. Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов

-      налог на имущество;

-      налог на доходы физических лиц;

-      земельный налог.

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия. Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления. Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

·        повышение уровня занятости населения;

·        сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

·        повышение образовательного уровня населения;

·        повышение культурного уровня населения

·        обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан

·        повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.

·        улучшение экологической обстановки.

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости. Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта. Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода. Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).  В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций. Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице 20

| Наименование инвестиционного проекта | Затраты на реализацию мероприятия |  | Эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджетов всех уровней | Всего | Бюджетная эффективность | Социальная эффективность | Экономическая эффективность |
| Инвестиционный проект по электроснабжению | 200,0 | 200,0 | 113,7 | 37,52 | 48,89 | 27,29 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению и водоотведению | 3140,0 | 3140,0 | 1667,6 | 556,9 | 713,7 | 396,9 |
| Инвестиционный проект по теплоснабжению | 1060,0 | 1060,0 | 151,6 | 50,03 | 65,19 | 36,38 |
| Инвестиционный проект по газификации | 22000,0 | 22000,0 | 12999,7 | 4341,9 | 5563,9 | 3093,9 |
| Инвестиционный проект по ремонту площадок ТБО и обустроийству площадки для органических отходов | 200,0 | 200,0 | 60,6 | 20,0 | 26,1 | 14,5 |
| Всего | 26600,0 | 26600,0 | 14932,6 | 5006,4 | 6417,8 | 3568,9 |

Таким образом, как видно из таблицы  20, суммарная эффективность мероприятий Программы составит 14932,6 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетная эффективность – 5006,4 тыс. руб.

- социальная эффективность – 6417,8 тыс. руб.

- экономическая эффективность – 3568,9 тыс. руб.

## План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Троицкого                                                     сельского поселения                                                                                                          Приложение 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем | Количество | Сумма затрат на реконструкцию тыс. руб. | Инвестиционный период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 -2022 год |  |
| Реконструкция систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение резервного котла марки КВЖ – 0,3, приобретение насосного оборудования, замена и утепление тепловых сете | шт. | 2 | 400,0 | - | - | - | - | - | Исполнено в 2017 году1 | - | 1 | - | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 2 | Устранение ранее выданных замечаний Ростехнадзора | шт. | 4 | 660,0 |  |  |  |  |  | Исполнено в 2017 году 2 замечания | Исполнено в 2018 году 2 замечания |  |  |  |
| ИТОГО на реконструкцию систем теплоснабжения: |  |  |  | 1060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения | п.м. | 1800,0 | 1500.0 | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 360 | 720 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 2 | Бурение скважины до 120 метров | шт. | 1 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 3 | Реконструкция насосного оборудования | шт. | 2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 4 | Строительство системы очистки воды | шт. | 1 | 500,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 5 | Строительство сетей канализации | п.м. | 800 | 1000,0 | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 320 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 6 | Строительство очистных сооружений | шт. | 1 | 500.0 | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 9 | Строительство ЗСО и павильона для скважины | шт. | 1 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Администрация Троицкого сельского поселения |
| ИТОГО на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения: |  |  |  | 4400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия системы электроснабжения и энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство эл. линии уличного освещения | п.м. | 200 | 300,0 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| ИТОГО по мероприятиям систем электроснабжения и энергосбережения |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по газификации Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей газопровода до населенных пунктов с. Троицк, д. Орлово – Кукушкино, д. Ермолино | п.м. | 10000 | 24200,0 | - | - | - | - | - | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 2 | Строительство сетей газопровода, внутри поселкового газопровода населенных пунктов с. Троицк, д Орлово – Кукушкино, д. Ермолино | п.м. | 1800 | 5100,0 | - | - | - | - | - | 720 | 360 | 360 | 360 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| 3 | Строительство блок – модульной газовой котельной в с. Троицк | шт. | 1 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения |
| ИТОГО по мероприятиям газификации Троицкого сельского поселения: |  |  |  | 34300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обустройству площадок для сбора и временного хранения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оконавливание полигона по периметру | п.м. | 160 | 200,0 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 70 | Администрация Троицкого сельского поселения |
| ИТОГО на обустройство площадок для сбора и временного хранения ТКО: |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |